- Особливості обслуговування літерних рейсів.

  - Організація та обслуговування руху повітряних суден, які виконують літерні рейси здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері використання повітряного простору, організації та обслуговування повітряного руху та Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 №270.

  - Для забезпечення безпеки польотів повітряного судна, що виконує літерний рейс, Украероцентр встановлює заборону використання повітряного простору на тимчасовій основі.

  - Після отримання від Украероцентру рішення про заборону використання повітряного простору на тимчасовій основі, диспетчер АДВ доводить відповідну інформацію до користувачів повітряного простору (екіпажів ПС), на діяльність (політ) яких ця заборона впливає.

  - Під час забезпечення літерного рейсу диспетчер УПР АДВ здійснює координацію щодо польоту літерного рейсу, взаємодіючи з диспетчером УПР сектору DVT.

  - У разі виконання літерного рейсу в контрольованому повітряному просторі за маршрутами ОПР диспетчеру слід забезпечувати такі збільшені мінімуми ешелонування:

- у горизонтальній площині:

- при використанні систем спостереження ОПР – подвійні мінімуми горизонтального (поздовжнього та бокового) ешелонування та по 10 хвилин до і після прольоту повітряного судна, що виконує літерний рейс;

- при застосуванні процедурного ешелонування – встановлюється тимчасова заборона на використання повітряного простору по 10 кілометрів по обидва боки від вісі запланованого маршруту та по 10 хвилин до і після прольоту повітряного судна, що виконує літерний рейс;

- у вертикальній площині:

- на ділянці горизонтального польоту – одинарний мінімум вертикального ешелонування;

- на ділянках набору висоти (зниження) до заданого рівня польоту – подвійний мінімум вертикального ешелонування у напрямку набору висоти (зниження).

  - Під час виконання літерного рейсу дозволяється надавати дозволи на зліт та посадку іншим повітряним суднам, які використовують той самий маршрут польоту, рівень (висоту) польоту, тільки за умови забезпечення мінімумів ешелонування, наведених у пункті 12.5.

  - При виявлені порушень порядку ВПП, а також у разі надходження інформації від екіпажу повітряного судна літерного рейсу про необхідність:

- зміни маршруту польоту, аеродрому призначення за вимогою головного пасажира або відходу на запасний аеродром за рішенням командира ПС;

- зміни напряму польоту для закінчення маневру, пов'язаного із зміною висоти;

- приймання (передачі) управління рухом між органами ОПР;

- зміни напряму польоту для входу (виходу) повітряного судна до (із) зони відповідальності АДВ;

- розрахункового часу посадки та прибуття повітряного судна до аеродрому призначення або на запасний аеродром;

Диспетчер УПР АДВ негайно інформує про це, керівника польотів АДВ або старшого диспетчера УПР АДВ. За запитом доповідає керівникові польотів АДВ (старшому диспетчерові УПР АДВ) про час, висоту входу/виходу до CTR, час зльоту/посадки та іншу інформацію.