A03

| Загроза вибуху - Очікуйте - Повітряне судно може зупинити набирання висоти - Запиту на негайну зміну рівня польоту - Посадки на найближчому придатному аеродромі - Повітряне судно може раніше, ніж звичайно, встановити посадкову конфігурацію - Пам’ятайте | Bomb Warning - Expect - ACFT may stop climb - Request for immediate level re-clearance - Landing next suitable aerodrome - ACFT early in landing configuration - Remember |
| --- | --- |

A 'Acknowledge' - S 'Separate' - S 'Silence' - I 'Inform' - S 'Support – T 'Time'

| - Звільніть повітряний простір в безпосередньої близькості від повітряного судна - Запросіть польотний час, якій потрібен екіпажу ПС - Евакуація після посадки - Будуть потрібні додаткові трапи - Звільніть ЗПС, коли ПС знаходиться на відстані 50 км по лінії шляху від точки приземлення - Звільніть смугу безпеки - Узгодьте для ПС стоянку віддалік від будівель/других ПС Якщо необхідно, інформуйте пілота про: - Дані аеродрому, як найшвидше Робочу ЗПС, довжину, поверхні, перевищення, частотах ILS та навігаційних засобів | - Clear airspace in the immediate vicinity - Ask for flying time needed - Evacuation after landing - Additional stairs required - Clear RWY when ACFT 50 track kilometres from touchdown - Keep safety strip clear - Arrange parking away from buildings/other aircraft If needed, inform pilot about: - Aerodrome details as soon as possible RWY in use, length, surface, elevation, ILS- and NAV-frequencies |
| --- | --- |

Коментарі:

Можливо, що набирання висоти через загрозу вибуху буде припинено.

Низька висота польоту зменшує розмір можливих ушкоджень ПС через зменшення перепаду тиску всередині та зовні борту ПС.

Створення посадкової конфігурації раніше, ніж зазвичай для запобігання проблем с системами управління ПС (на випадок вибуху).